## Van perspectief naar parallel

## Type applet

Geen, het is een animatie.

## Opstarten

Bewerken,

ruimtelijke bewerkingen,

animaties tekenmethoden,

van perspectief naar parallel

Het principe

De tekening hieronder is voorbereid door eerst een object (kubus) te  tekenen, een oogpositie erboven en een (gearceerd) tekenvlak eronder.

De animatie start vanuit de schaduw vanuit het oogpunt op het tekenvlak, aannemende dat zich in het oogpunt een brandende lamp bevindt. De schaduw is dan de perspectieftekening van de kubus.

Terwijl het lichtpunt zich steeds verder van het tekenplateau verwijdert, gaat het schaduwbeeld steeds meer lijken op een parallelprojectie.

De basisfiguur hieronder staat op de Cdrom: tekeningen\perspectief]perspectiefshow.3D. Plaats te tekening verkleind op de onderste beeldschermhelft om de verplaatsing van het lichtpunt aanvankelijk nog te kunnen volgen. Hieronder is voor militaire projectie gekozen, waarin het schaduwbeeld op ware grootte staat.

Voorbereidingen

Niet alleen het object, oogpunt en schaduwvlak moeten vooraf aanwezig zijn, maar ook moeten de lijnstukken van het object gedefinieerd zijn als ribben. Het programma bepaalt namelijk alleen de schaduw van lijnstukken, die bovendien ribben zijn. (De grenslijnstukken van het tekenvlak bijvoorbeeld mogen juist geen ribben zijn!)

Je kunt een lijnstuk tot ribbe maken (of juist niet) via bewerken, lijnonderhoud,  toggle ribben.

Omschrijving

Nadat je de keuze hebt gemaakt voor dit applet, moet je de oogpositie aanklikken en drie punten van het tekenplateau. Dit proces wordt begeleid door gericht vragen op te statusbalk onder de tekening. Hierna start de animatie.

Je kunt zelf niets besturen in dit applet. Het is de bedoeling dat je door naar de animatie te kijken, begrijpt hoe een centrale projectie steeds meer gaat lijken op een parallelprojectie, wanneer je het oogpunt steeds verder weg kiest.

In de (linker) beginfiguur gaan alle lichtstralen nog door het oogpunt. In de eindfiguur zijn ze vrijwel evenwijdig aan elkaar, net zoals bij lichtstralen op aarde, vanuit de zon.

Tips

- Denk goed na van waar je naar het object wilt gaan kijken, en kies dus vooraf een geschikt oogpunt. Kies het tekenvlak niet te klein, dan past het schaduwbeeld er mooi op.

- Kies vooraf op de gereedschapsbalk een prettige tekenmethode. Let wel, je bent hier het principe van perspectief aan het bestuderen met een tekening, die op zich weer met een door jezelf gekozen tekenmethode is gemaakt. Een parallelprojectie in de gereedschapsbalk  is hierbij vaak geschikt omdat beginners hiermee de meeste ervaring hebben.

- Bij de uitgebreide perspectiefhandleiding staan deze animaties uitgebreider beschreven.